Контактная колодка переходника фары белая (мама). Вид  на « пины» со стороны  противоположной проводам.

| Коммутация галогеновых фар | №№ пинов | Коммутация ксеноновых фар |
| --- | --- | --- |
| Серый/розовый Кл.58 «Габарит» | 1 | От пина А25 блока пневмы |
| Нет* | 2 | Чёрный/зелёный Кл.49а «Поворотник правой фары» Чёрный/белый Кл.49b «Поворотник правой фары» |
| Нет* | 3 | Белый/коричневый Кл.56а «Дальний» |
| Нет* | 4 | Серый/розовый Кл.58 «Габарит» |
| Розовый/синий Кл.56а «Дополнительный дальний» | 5 | Жёлтый/зелёный Кл.56b «Ближний» |
| Жёлтый/зелёный Кл.56b «Ближний» | 6 | Розовый/синий Кл.56а «Дополнительный дальний» |
| Белый/коричневый Кл.56а «Дальний» | 7 | Коричневый Кл.31 «Масса» |
| Коричневый Кл.31 «Масса» | 8 | Коричневый Кл.31 «Масса» |
| Чёрный/зелёный Кл.49а «Поворотник правой фары» Чёрный/белый Кл.49b «Поворотник правой фары» | 9 | Лампа подсветки поворотов. Для правой фары-от пина «D2» Для левой фары-от пина «D1» центрального блока бортовой сети |
| Коричневый Кл.31 «Масса» | 10 | Коричневый Кл.31 «Масса» |
| Нет* | 11 | Провод «К» от 7-го пина диагностической колодки на каждую фару |
| Нет* | 12 | Провод от пина «А9» центрального блока бортовой сети на каждую фару |

6              5              4            3           2             1

7              8              9          10          11          12

Схема переподключения  указанных выше контактных колодок_

*при наличии проводов на этих пинах, старые снять, заизолировать, новые пины вставить согласно схеме коммутации ксеноновых фар (правый столбец таблицы) с учётом сечения проводов. Остальные пины переставить также согласно схеме коммутации ксеноновых фар (правый столбец таблицы).